LandXML vmesnik

Uporabniški priročnik

PLATEIA 2008

Inovativne informacijske in okoljske
tehnologije d.o.o.

# Vsebina

1.1. Naloga pretvornika	5

1.2. Podatki v Platei	5

1.3. Podatki v modelu LandXML	12

1.4. Uporabniški vmesnik	13

1.5. Uporabniški vmesnik za pretvorbo Plateia -> LandXML	14

1.6. Uporabniški vmesnik za pretvorbo LandXML -> Plateia	15

## Naloga pretvornika

Naloga pretvornika je pretvorba podatkov iz Plateie v LandXML. Pretvorba vključuje branje Plateinih podatkov, pretvorbo samo in zapis podatkov v LandXML. Pretvorba v drugo smer izvede obratne operacije. Shematski prikaz prenosa podatkov iz Plateie v LandXML in obratno je prikazan na sliki 1.

slika 1: shematski prikaz prenosa podatkov iz Plateie v LandXML in obratno

## Podatki v Platei

Podatki za pretvorbo v Platei so geodetske 3D točke in povezave, horizontalni elementi osi, vzdolžni profil terena, teren v prečnih profilih, vzdolžna os s tangentami in zaokrožitvami, cestišče s širinami, nagibi trakov v profilih, preskokih in podatki o elementih normalnega prečnega profila. Podatki so zapisani v tekstovnih datotekah, ki lahko vsebujejo več skupin podatkov.

Datoteka XYZ vsebuje 3D geodetske točke s koordinatami (vzhod, sever, višina), tipom točke, oznako točke in ostalimi atributi, ki za to pretvorbo niso pomembni. Primer zapisa 3D geodetskih točk in povezav:

* VZHOD SEVER VISINA TIP_TOCKE OZN_TOC SIMBOL SIF_IZP ATR1 ATR2 ... ATRn

#DEMO

$ POL_TOCKE

43153.786    73120.233  639.495 PK_PT5   o43          0 0

43053.962    72797.954  640.707 PK_PT5   o44          0 0

42853.863    72507.177  639.065 PK_PT5   o45          0 0 	A

<  CEV2 JARKI atr1 atr2 atr3

42695.439    72296.739  637.817 PK_ST5   o111          0 0  KOVINSKI

43095.500    73108.224  638.760 PK_ST5   PR550         0 0  BETONSKI

>

Datoteka POV vsebuje povezave, ki so sestavljene iz točk v datoteki XYZ. V datoteki so samo imena točk, ostali podatki pa so v datoteki XYZ. Povezave predstavljajo poljubne objekte v naravi (ograje, drevorede…). Primer zapisa povezav:

# DEMO

& CEV2          10_POVEZAVE

O43

O44

& CEV2          10_POVEZAVE

O44

O45

Datoteka OS vsebuje geometrijske podatke o glavnih elementih horizontalne osi ceste (preme, krožni loki, prehodnice, delne prehodnice). Primer zapisa horizontalnih elementov osi ceste:

# DEMO

*************************************************************************************************************

*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  *

*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  *

*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  *

*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  *

*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  *

*************************************************************************************************************

1   PREMA 1                      0.000            NESK         52.817562       268.117392      23d32'56"  1

100.000000            NESK         92.770496       359.789433                 2

100.000                                                                    3

4

5

*

2   PREHODNICA 1               100.000            NESK         92.770496       359.789433      23d32'56"  1

141.421356                 100.000      +200.000000       140.079746       447.575603      14d19'26"  2

200.000                        119.493509       421.105410      37d52'22"  3

297.955076       324.793763         66.886  4

33.533  5

*

3   KROZNI_LOK 1               200.000      +200.000000       140.079746       447.575602      37d52'22"  1

200.000      +200.000000       315.972026       523.980583      57d17'45"  2

400.000                        207.155770       533.823288       95d10'7"  3

297.955076       324.793762        109.260  4

218.271189       508.234429        109.260  5

*

4   DELNA_PREHODNICA 1         400.000      +200.000000       315.972026       523.980583       95d10'7"  1

200.000000                 100.000      +400.000000       410.984127       494.736675       21d29'9"  2

500.000                        360.802087       519.925591     116d39'16"  3

297.955076       324.793762         45.013  4

231.540986       137.245194         56.149  5

*

5   KROZNI_LOK 2               500.000      +400.000000       410.984127       494.736675     116d39'16"  1

150.000      +400.000000       529.453505       404.168649       21d29'9"  2

650.000                        478.810489       460.691177      138d8'25"  3

231.540986       137.245194         75.891  4

474.476674       455.022241         75.891  5

*

* Celotna dolžina osi: 650.000

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 686.067

*

Prikaz osi ceste s horizontalnimi elementi (vseh barv) in trakovi (rumeno) na sliki 2.

slika 2: Os ceste s horizontalnimi elementi in trakovi

Slika 3 prikazuje os s prečnimi profili (črno), trakovi (rumeno) in projekcijo osi in prečnih profilov na teren (zeleno):

slika 3: Projekcija osi ceste na teren

Datoteka VZD vsebuje pare podatkov (stacionaža, višina), ki predstavljajo projekcijo horizontalne osi na teren. Primer zapisa vzdolžnega profila terena v dveh točkah:

# DEMO

*! KM     M         Z      Profil

0     0.000   232.417   P1

0    20.000   230.388   P2

Datoteka PRE za vsak prečni profil vsebuje pare podatkov (odmik, višina), ki predstavljajo projekcije točk prečnih profilov na teren. Primer zapisa terena v prečnih profilih - zapis dveh profilov v osmih točkah:

# DEMO

*! Profil    Stacionaža

*! Ref.vis   Viš.v_osi

*! Odmik     Višina

P1   0+0.000

222.000   232.417

-30.000   228.127

-15.000   227.809

-7.500   229.933

-3.750   231.175

3.750   233.640

7.500   234.710

15.000   236.368

30.000   236.974

&

P2   0+20.000

221.000   230.388

-30.000   227.254

-15.000   227.055

-7.500   228.108

-3.750   229.248

3.750   231.527

7.500   232.667

15.000   234.438

30.000   236.148

Datoteka TAN vsebuje koordinate tangent nivelete (stacionaža, višina) in radij zaokrožitve v vozliščih med dvema tangentama. Primer zapisa nivelete s tangentami in zaokrožitvami:

# DEMO

*

*! STA_KM   STA_M         VIŠINA              RADIJ       OZNAKA

*

0     0.0000000000   231.5117306298         NULL            0

0    54.7740000000   225.0250000000      600.000            1

0   154.3279261957   223.8825687427     3000.000            2

0   252.9070867621   219.8738121339     2000.000            3

0   368.0311319884   220.4107078484    13000.000            4

0   650.0000000000   224.2582986549         NULL            0

Spodnja slika prikazuje vzdolžni profil terena (zeleno) in projektirano vzdolžno os s tangentami (svetlo modro) in zaokrožitvami (vijolično). V spodnjem delu tabele so tabelirani tudi prečni nagibi, širine trakov in razširitve.

slika 4: vzdolžni profil terena v osi, tangente in zaokrožitve

Datoteka VP vsebuje podatke o širini in prečnih nagibih trakov v prečnih profilih (in drugih ključnih točkah). Vsebuje tudi preskoke, pri katerih je zapisana informacija o širini in višinski razliki. Primer zapisa cestišča v dveh profilih:

# DEMO

**************************************************************************************************************************

*!                                                              LEVA STRAN                     DESNA STRAN

*! PROFIL       STACIONAŽA          VIŠINA          VIŠINA          VIŠINA          VIŠINA          VIŠINA

*!                RAZDALJA           NAGIB           NAGIB                           NAGIB           NAGIB

*!                             ODDALJENOST     ODDALJENOST                     ODDALJENOST     ODDALJENOST

**************************************************************************************************************************

PROFIL          STACIONAŽA         TRAK_L2         TRAK_L1              OS         TRAK_D1         TRAK_D2

**************************************************************************************************************************

P1                   0.000         232.103         232.041         332.953         232.866         232.803

20.000           2.500           2.500                          -2.500          -2.500

3.750           2.750                           2.750           3.750

*

P2                  20.000         230.058         230.995         230.908         230.820         230.758

20.000           2.500           2.500                          -2.500          -2.500

3.750           2.750                           2.750           3.750

Slika 5 prikazuje en prečni profil terena (zeleno) in cestišča s trakovi (rdeče).

slika 5: prečni profil terena in cestišča

Datoteka PL vsebuje koordinate začetkov in koncev elementov normalnega prečnega profila (vkopi, nasipi, brežine, jarki…). Točke uporabnik določi s posebno funkcijo v Platei. Primer zapisa elementov normalnega prečnega profila v dveh profilih za dva elementa:

# DEMO

KM        M          BANKINA_L.ZG          BANKINA_L.SP       PROFIL          VKOP_D.ZG             VKOP_D.SP

0.0     0.000     3.750     232.128     5.636     232.025       P1         5.351     232.704     3.750     232.803

0.0    20.000     3.750     230.083     5.000     230.023       P2         5.891     230.352     3.750     230.758

## Podatki v modelu LandXML

Podatki v LandXML-u so strukturirani v objektnem modelu (www.landxml.org). Relevantni objekti za pretvornik so Alignment v seznamu Alignments, CgPoint v seznamu CgPoints in PlanFeature v seznamu PlanFeatures objekta LandXML.

Objekt CgPoint predstavlja geodetsko točko (datoteka XYZ).

Objekt PlanFeature pa vsebuje objekt CoordGeom, ki vsebuje seznam objektov Line, ki predstavljajo povezave (datoteki POV in XYZ).

Objekt Alignment vsebuje naslednje relevantne objekte: CoordGeom, Profile in CrossSects. CoordGeom je seznam elementov Line, Curve in Spiral, ki predstavljajo glavne elemente horizontalne osi (datoteka os). Profile vsebuje seznama ProfSurf in ProfAlign, od katerih ProfSurf predstavlja obstoječi vzdolžni profil terena (datoteka VZD), ProfAlign pa niveleto (datoteka TAN). CrossSects vsebuje seznam objektov CrossSect, ta pa spet seznama CrossSectSurf in DesignCrossSectSurf, ki sta uporabljena za zapis prečnega profila terena (datoteka PRE) in za zapis cestišča in elementov normalnega prečnega profila (datoteki VP in PL).

Primer zapisa horizontalne osi z eno samo premo:

<Alignment name="OS_1" length="364.351" staStart="0.">

<CoordGeom>

<Line dir="0.48050854" length="364.350627" name="PREMA 1" staStart="0.">

<Start>208.997372 430.407743</Start>

<End>377.410559 753.499646</End>

</Line>

</CoordGeom>

</Alignment>

## Uporabniški vmesnik

Po zagonu funkcije se odpre dialogno okno, ki ga prikazuje slika 6:

Slika 6: dialogno okno vmesnika LandXML (pretvorba Plateia -> LandXML)

Vmesnik sestavljata dva dela:

1. pretvornik podatkov iz Plateie v format LandXML in

2. pretvornik podatkov iz formata LandXML v podatke Plateie.

Smer pretvorbe uporabnik lahko izbira s pomočjo zavihka v zgornjem delu okna.

## Uporabniški vmesnik za pretvorbo Plateia -> LandXML

V zgornjem delu dialognega okna (»Vhodni podatki«) lahko uporabnik z gumbi  izbira vhodne datoteke, iz katerih se bodo podatki izvozili v format LandXML. Ni nujno, da so izbrane vse datoteke, vendar LandXML in Plateia določata relacije med podatki, tako da ne more biti izbrana poljubna kombinacija vhodnih datotek. Datoteke VZD, TAN, PRE, VP in PL npr. ne morejo biti izbrane, če ni izbrana tudi datoteka OS, prav tako ne more biti izbrana datoteka POV, če ni izbrana datoteka XYZ, podobno velja za datoteko PL, ki ne more biti izbrana brez datoteke VP. Datoteki XYZ in POV sta popolnoma neodvisni od vseh ostalih. Funkcija po uspešni izbiri vhodne datoteke le-to prebere in javi morebitne napake.

Pri pretvorbi se lahko zgodita dve vrsti napak:

1.		»Sintaktična napaka v vrstici n« pomeni, da se v n-ti vrstici zapis podatkov ne ujema s predpisanim zapisom za izbran tip datoteke (štejejo vse vrstice, tudi prazne in komentarji).

2.	»Napaka pri odpiranju datoteke xxx ali datoteka ne vsebuje podatkov« pomeni, da program ni mogel odpreti datoteke ali da v njej ni našel nobenih podatkov.

Če funkcija datoteko uspešno prebere, v prazno polje poleg gumba izpiše celotno pot datoteke. S pritiskom na gumb , ob vhodni datoteki, je možno datoteko pogledati - odpre se program Notepad, v katerem se izpiše vsebina datoteke. Z gumbom »X« je možno pripadajočo vhodno datoteko odstraniti iz množice izbranih datotek. Na desni strani polj, ki prikazujejo ime in pot datotek, sta dva seznama, v katerih uporabnik lahko poljubno izbira sekcije, ki se bodo zapisale v izhodno XML datoteko. Prvi seznam prikazuje presek sekcij, ki so v izbranih datotekah XYZ in POV, drugi seznam pa presek sekcij v izbranih datotekah OS, VZD, TAN, PRE, VP in PL. V izbranih datotekah v vsaki od naštetih skupin datotek se mora po imenu ujemati vsaj ena sekcija, sicer bo seznam prazen in pretvorba ne bo možna.

V spodnjem delu okna (»Izhodni podatki«) uporabnik z gumbom  izbira izhodno XML datoteko, v katero bo funkcija zapisala izhodne podatke. Če datoteka že obstaja, funkcija uporabnika vpraša, če jo želi prepisati z novimi podatki. Ko uporabnik izbere vhodne datoteke, sekcijo, ki naj se izvozi in izhodno datoteko, se pokaže gumb »Prevedi«, ki opravi pretvorbo. Po opravljeni pretvorbi lahko uporabnik izhodno XML datoteko pogleda s pritiskom na gumb . Pri pretvorbi funkcija javi napako, če imata 2 točki v datoteki XYZ enako oznako – tega namreč standard LandXML ne dovoli. V polju »Nastavitve« je gumb »Cestni podatki«, v katerem uporabnik lahko vpiše vrednosti nekaterih polj, ki se dodatno zapišejo v izhodno XML datoteko. Z gumbom »Izhod« uporabnik zapre dialog.

## Uporabniški vmesnik za pretvorbo LandXML -> Plateia

Če uporabnik s pomočjo zavihka izbere smer pretvorbe LandXML -> Plateia, se prikaže dialogno okno, ki ga prikazuje slika 2:

Slika 7: dialogno okno vmesnika LandXML (pretvorba LandXML -> Plateia)

V zgornjem delu dialognega okna (»Vhodni podatki«) lahko uporabnik z gumbom  izbira  XML datoteko, v kateri so vhodni podatki v formatu LandXML. Po uspešni izbiri datoteke se v spodnjem delu okna (»Izhodni podatki«) prižgejo gumbi  ob Plateinih datotekah, s katerimi uporabnik lahko izbere izhodne datoteke, kamor se bodo podatki uvozili. Prižgejo se samo gumbi, za katere podatki tiste vrste obstajajo v vhodni XML datoteki in tudi med temi uporabnik lahko izbere poljubno (pod)množico datotek. Z gumbom »X« uporabnik lahko določeno datoteko odstrani iz množice, če se npr. odloči, da tistih podatkov ne želi pretvarjati. Z gumbom »Prevedi« se sproži pretvorba, s čimer se podatki iz datoteke XML zapišejo v izbrane Plateine datoteke. Ker je možno izbrati že obstoječe izhodne datoteke, se lahko zgodi, da sekcija, ki bi se zapisala, v neki datoteki že obstaja. V tem primeru je uporabniku ponujena možnost, da jo prepiše, ali pa zamenja ime.  Z gumbom  si je možno datoteko ogledati v programu Notepad.